Khôi phục ảnh

  - Khái niệm khôi phục ảnh

Khôi phục ảnh nỗ lực tái tạo lại bức ảnh đã bị xuống cấp về chất lượng.

- Xác định quá trình làm bức ảnh xuống cấp và làm ngược lại quá trình đó.

- Tương tự như tăng cường ảnh nhưng có mục đích hơn.

Khác với tăng cường ảnh (enhancement), khôi phục ảnh tập trung vào việc xác định mô hình suy giảm (như nhiễu, mờ, biến dạng ánh sáng) và thực hiện ngược lại quá trình đó để tái tạo ảnh gốc.

  - Công thức

- Bộ lọc trung bình số học

fx, y=1mn(s, t)∈Sxyg(s, t)

Trong đó:

- Sxy vùng lân cận (window) kích thước m×n quanh điểm ảnh (x,y).

- g(s, t) là giá trị điểm ảnh tại vị trí (s, t).

Bộ lọc này được thực hiện như bộ lọc làm mịn ảnh đơn giản.

Làm mờ ảnh để loại bỏ nhiễu.

- Bộ lọc tần số thấp Gaussian

ws, t=Gs, t= Ke-s2+t22σ2

Trong đó:

- K: hằng số chuẩn hóa.

- σ độ lệch chuẩn.

- Bộ lọc trung vị (Median fileter)

fx, y=mediang(s, t)(s, t)∈Sxy

- Loại bỏ nhiễu tốt mà không có hiệu ứng làm mờ ảnh như các bộ lọc làm mịn khác.

- Đặc biệt hiệu quả với nhiễu muối tiêu.

  - Áp dụng cho bài toán nhận dạng chữ số viết tay

Trong bài toán nhận dạng chữ số viết tay, chất lượng của ảnh đầu vào có ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của mô hình nhận dạng (CNN).

Các dữ liệu thu được từ ảnh quét, camera, hoặc cảm biến thường bị nhiễu, mờ, hoặc độ tương phản thấp, làm cho mô hình khó phân biệt các nét chữ nhỏ.

Do đó, việc khôi phục ảnh đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiền xử lý (preprocessing) nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dữ liệu trước khi huấn luyện hoặc dự đoán.

Các kỹ thuật khôi phục ảnh được áp dụng như sau:

- Bộ lọc trung vị (Median Filter):

- Dùng để loại bỏ nhiễu muối tiêu xuất hiện khi ảnh chữ số bị lốm đốm đen trắng.

- Việc sử dụng bộ lọc trung vị giúp giữ nguyên đường biên và nét bút của chữ số, đảm bảo mô hình nhận dạng vẫn đọc được chính xác các ký tự.

- Bộ lọc Gaussian:

- Được áp dụng khi ảnh chữ số có nhiễu Gaussian nhẹ hoặc độ sáng không đồng đều.

- Bộ lọc này giúp làm mịn đều các vùng ảnh, loại bỏ nhiễu ngẫu nhiên trong khi vẫn giữ lại hình dạng tổng thể của ký tự.

- Bộ lọc trung bình (Mean Filter):

- Sử dụng khi cần giảm nhiễu nhẹ, đặc biệt trong các bộ dữ liệu quét (scan) chữ viết tay cũ.

- Tuy nhiên, bộ lọc này chỉ được dùng ở mức nhẹ để tránh làm mất chi tiết của nét chữ.